HW2 第三題 按鍵中斷控制 LED 實作

EGO-XZ7  Vivado 2018.3  SDK 2018.3

本實驗先讓 onboard LED0 亮，再由中央 BTNC 按鍵的真正硬體中斷進入 ISR，使 LED0 切換。main 迴圈執行 WFI。實板測試已確認按下並放開一次後 LED 由亮變暗，press_count = 1、irq_count = 2。

| 項目 | 本次實作 |
| --- | --- |
| 晶片與工具 | XC7Z020 CLG484 speed grade -1；Vivado 與 SDK 2018.3 |
| 實體連接 | LED0 T22；BTNC P16；LVCMOS33；高有效；中央按鍵實板編號 S6 |
| PL | 兩組 1 bit AXI GPIO、兩級同步、約 20 ms 去彈跳 |
| PS | Cortex-A9 CPU0、GIC ID 61、OCM；DDR 與 UART 未啟用 |
| 應用 | XGpio 4.3、XScuGic 3.10、standalone 6.8；自行撰寫 ButtonIsr |
| 驗證分工 | XSim 驗證 PL 邏輯與 AXI GPIO；JTAG 實板驗證 CPU／GIC／ISR |

系統流程與中斷處理

圖 1　實驗系統流程。CPU 的 AXI 存取與 PL IRQ 事件通知是不同路徑。

AXI GPIO 偵測輸入變化並保留中斷狀態，GIC 通知 CPU，ButtonIsr 只在 pressed 從 0 變 1 時切換 LED。

| 階段 | 控制或資料 |
| --- | --- |
| 初始化 | LED GPIO output；寫 1；Button input；註冊 ISR；依序開啟中斷 |
| 事件 | 讀 IPISR → 確認 Channel 1 → 讀 DATA → 清來源 → 更新計數及 LED |
| 待機 | for (;;) 執行 WFI；由硬體 IRQ 喚醒 CPU |

Vivado Block Design 實際接線圖

圖 2　Vivado 2018.3 IP Integrator 直接匯出的 system.bd 接線圖。

板卡手冊如何決定實體接線

圖 3　 Scribd 閱讀頁 28。紅框 1 是 T22 LED0；紅框 2 是 P16 BTNC。

| 資料依據 | 實作設定 | 對應檔案 |
| --- | --- | --- |
| Table 15 的 T22／LED0 | LED output 綁定 T22 | src/ego_xz7_v12.xdc |
| Table 15 的 P16／BTNC | button_raw 綁定 P16 | src/ego_xz7_v12.xdc |
| 圖 22 電路 | 按下與亮燈皆高有效 | ACTIVE_LOW = 0；LED 初始值 1 |
| 手冊晶片與 clock 章節 | part -1；PS crystal 33.333333 MHz | scripts/create_design.tcl |

板卡腳位參考板卡手冊。CLG484 是封裝，P16／T22 是 package pin。此處使用 PL AXI GPIO。

板卡電路與有效電位

補圖 C　 Scribd 閱讀頁 27。紅框 1 為按鍵接至電源並以下拉電阻維持放開值；紅框 2 為 LED 驅動電路。

按鍵放開由下拉電阻維持低，按下接至高電位，所以 ACTIVE_LOW = 0。LED 由 FPGA 輸出驅動，輸出高時亮；因此 AXI GPIO 的 DOUT Default 設為 1，C 程式初始化也主動寫入 1。GPIO Width = 1 是因為只用一顆 LED 與一個按鍵；50 MHz 與約 20 ms 是本次設計選擇。

IP 參數與 register 的對應

圖 4　PG144 PDF 頁 147，GPIO interrupt registers 的 offset 與存取方式。

| 設定或操作 | 依據與目的 | 本次值 |
| --- | --- | --- |
| LED GPIO width／direction | 只控制一顆 LED，設定 output | width 1；All Outputs = 1 |
| LED DOUT default | 高有效，重置後預設亮；程式另寫 1 | 0x00000001 |
| Button width／direction | 只讀中央按鍵 | width 1；All Inputs = 1 |
| Button interrupt | 需要 input change IRQ | Interrupt Present = 1 |
| GIER／IPIER | PG144 頁 154、156 | bit 31／bit 0 啟用 |
| IPISR | PG144 頁 157 | bit 0；TOW；由 driver 安全清除 |

位址由本次 Vivado address map 決定：LED 0x41200000、Button 0x41210000。PG144 給 offset，不會替每個設計指定 AXI base；程式使用 BSP 產生的 xparameters.h。

UG585 與 UG821 對應到 CPU 中斷程式

圖 5　UG585 頁 231。IRQ_F2P[0] 對應 GIC ID 61。

圖 6　UG821 提供檔 PDF 頁 18。紅框連結 bare-metal application、硬體平台檔案與 BSP libraries／drivers。

硬體匯出 HDF → SDK hardware platform → BSP → application ELF。XScuGic_Connect 將 ID 61 對應到 ButtonIsr；Xil_ExceptionRegisterHandler 將 CPU IRQ 對應到 XScuGic_InterruptHandler，再由它分派回呼。

同步與去彈跳的等效 FSM

圖 7　button_conditioner.v 的等效 FSM。RTL 實際使用 pressed 與 count，不另宣告 enum state。

四個概念狀態為穩定放開、確認按下、穩定按下、確認放開。若同步後輸入回到既有 pressed，累計清零；只有新值連續穩定到門檻，才更新 pressed。兩級同步器不是去彈跳器，兩者處理不同問題。

if (normalized == pressed) count <= 0;
else if (count == STABLE_CYCLES-1) begin
    pressed <= normalized;
    count <= 0;
end else count <= count + 1'b1;

硬體時脈 50 MHz，週期 20 ns；1,000,000 × 20 ns = 20 ms。模擬將門檻縮為 4 cycles。

LED 軟體 FSM 與自己撰寫的 ISR

圖 8　C application 的 LED 狀態模型；每個有效按下事件切換一次。

static void ButtonIsr(void *ref)
{
    XGpio *gpio = (XGpio *)ref;
    u32 pending = XGpio_InterruptGetStatus(gpio) & XGPIO_IR_CH1_MASK;
    if (pending == 0U) return;
    u32 pressed = XGpio_DiscreteRead(gpio, 1U) & 1U;
    /* AXI GPIO IPISR is toggle-on-write, not PS GPIO write-one-to-clear.
     * This BSP API reads status and writes only bits already set.
     */
    XGpio_InterruptClear(gpio, pending);
    ++irq_count;
    if (pressed != 0U && last_button == 0U) {
        ++press_count;
        led_state ^= 1U;
        XGpio_DiscreteWrite(&Led, 1U, led_state);
    }
    last_button = pressed; /* release IRQ arms the next press */
}

ButtonIsr 是本次自行撰寫的應用中斷處理。XGpio 與 XScuGic 是 BSP 提供的 driver。清來源後，僅 pressed = 1 且 last_button = 0 才增加 press_count 並 XOR LED。放開仍增加 irq_count，但不切換 LED。

模擬程式一 同步去彈跳與極性

檔案 src/tb_button_conditioner.v；被測模組為 button_conditioner。目標是驗證短暫彈跳不形成有效按下、長時間維持不重複產生狀態邊緣，以及高有效／低有效兩組設定得到相同邏輯 pressed。

| 程式區段 | 備註與驗證目標 |
| --- | --- |
| dut 與 low_dut | 同時測 ACTIVE_LOW = 0 與 1；門檻都縮為 4 |
| cycles 與 expect_state | 在負緣安排刺激；檢查兩種極性輸出是否符合預期 |
| raw 短脈衝序列 | 模擬按下與放開前的機械彈跳 |
| rises／falls 計數 | 最後檢查只有一次有效上升與下降 |
| $fatal／PASS | 不符合預期即失敗；全部條件成立才印 PASS |

圖 9　Vivado XSim 2018.3 真實 VCD 波形資料圖。來源為本次乾淨重建的 debounce.vcd；這是資料匯出圖，並非 GUI 視窗截圖。 實際 Vivado 視窗截圖見附錄圖 11。

圖中 120–220 ns 的短變化被抑制；raw 在 380 ns 穩定按下後，pressed 於 490 ns 更新。放開時同樣先過濾彈跳，於 1310 ns 回到 0。兩種極性輸出一致。

模擬程式二 AXI GPIO 中斷與遮蔽

檔案 src/tb_axi_gpio_irq.v；被測對象是 Vivado 2018.3 產生的真正 AXI GPIO v2.0 IP，參數與按鍵 GPIO 一致。wr／rd tasks 扮演 AXI-Lite master，產生讀寫握手以測試 register；它們不代表 ARM 或 ISR 已在模擬中執行。

| 程式區段 | 備註與驗證目標 |
| --- | --- |
| reset 保持 20 cycles | 避開 XSim 開始的 100 ns global reset |
| rd／wr tasks | 驗證 AXI address、data 與 response 握手 |
| IPISR／IPIER／GIER 初始化 | 先清現有狀態，再開 channel 及 global enable |
| 按下與放開刺激 | 兩次輸入變化都要產生 IRQ；讀 DATA 確認狀態 |
| IRQ 保持與清除 | 未清之前保持高；寫 IPISR 後下降；按住不重觸發 |
| IPIER = 0 後重新啟用 | 遮蔽輸出，但 pending 事件可在重新啟用後送出 |

圖 10　Vivado XSim 2018.3 真實 AXI GPIO VCD 波形資料圖，來源 axi_gpio_irq.vcd；並非 GUI 視窗截圖。 實際 Vivado 視窗截圖見附錄圖 12。

短按彈跳不產生 IRQ。第一次穩定按下後 IRQ 升高並等待清除；放開後再次升高。最後一段 raw 已按下而 IRQ 暫低，重新啟用 IPIER 後才送出 pending 事件。精確時間與 bus 值可用附上的 WDB 在 Vivado 放大查閱。

從 Vivado 建立硬體的操作步驟

1. Create Project → RTL Project；part 選 xc7z020clg484-1；專案路徑使用 D 槽 ASCII 目錄。

2. 建立 system Block Design；加入 ZYNQ7 Processing System，開 M_AXI_GP0、FCLK_CLK0 = 50 MHz、fabric interrupt；PS crystal = 33.333333 MHz；關閉外部 DDR 與 UART。

3. 加入兩個 AXI GPIO，依前表設定方向、寬度與 interrupt；執行 Run Connection Automation 建立 AXI interconnect 與 reset。

4. Add Sources 加入 button_conditioner.v；Add Module to Block Design；設定門檻 1,000,000 與 ACTIVE_LOW = 0。

5. 將 pressed 接 GPIO input，ip2intc_irpt 接 IRQ_F2P；button_raw 與 led_logical_on 設為 external。時脈接 FCLK_CLK0，reset 接 peripheral_aresetn。

6. 加入 XDC，核對 P16／T22、LVCMOS33 與同步器 false path。Address Editor 核對 LED 0x41200000、Button 0x41210000。

7. Validate Design → Generate Output Products → Create HDL Wrapper → Run Synthesis → Run Implementation → Generate Bitstream。

8. 檢查 DRC 與 timing；File → Export → Export Hardware，勾 Include Bitstream。

可攜套件以 scripts/create_design.tcl 明確建立上述連線，build_hardware.tcl 完成綜合、實作、bitstream 與 HDF。參數來源與輸出路徑由腳本保留，避免僅依賴 GUI 點選紀錄。

SDK 應用與 JTAG 執行步驟

1. SDK 2018.3 使用 D 槽 workspace，建立／匯入 hardware platform HDF。

2. 建立 standalone BSP，處理器選 ps7_cortexa9_0，再建立 Empty Application hw2_interrupt。

3. 加入 main.c 與 lscript.ld；程式連結到 OCM ps7_ram_0，避免依賴未啟用的外部 DDR。

4. Build BSP 與 application；確認 ELF 產生。初始化使用 XGpio、XScuGic 與 exception APIs。

5. 板卡電源與 J1 USB-JTAG／UART 接妥。Hardware Server 使用 localhost:3121。

6. Program FPGA 載入 system_wrapper.bit；初始化 PS，執行 ps7_init、ps7_post_config；下載 ELF 到 CPU0 並 Run。

7. 確認 LED0 初始亮。按中央 BTNC／S6 一次並放開，LED 應切換；不要誤按 SRST 或 PROG。

8. 讀回 app_status、led_state、press_count、irq_count、last_button 與 GPIO DATA，核對實際結果。

本次採暫時 JTAG 下載，不寫入 QSPI／SD。斷電後需重新載入。main 用 WFI 等待中斷；DCache 停用，使 JTAG 實體讀取的計數值與 OCM 內容一致。volatile 只能避免編譯器省略存取，不能取代 cache 一致性處理。

GUI 下載可依上述步驟操作；套件也提供 program 與 read 腳本。read 會短暫停止 CPU、讀取狀態後繼續。若多塊板卡同時連線，需在 targets 清單明確指定目標。

實板證據與通過條件

| 讀回項目 | 初始狀態 | 按下並放開一次後 |
| --- | --- | --- |
| app_status | 1 | 1 |
| led_state／LED DATA | 1／1 | 0／0 |
| press_count | 0 | 1 |
| irq_count | 0 | 2 |
| last_button／Button DATA | 0／0 | 0／0 |
| 使用者觀察 | LED 初始亮 | 回覆「變暗了變暗了」 |

按下與放開各形成一次 input change IRQ，所以 irq_count = 2；程式只接受 0 → 1 當作 LED 切換事件，所以 press_count = 1。這個差異符合設計，不能將兩次 IRQ 誤判成按鍵重複切換。

| 檢查 | 原始成功案例結果 | 證據檔 |
| --- | --- | --- |
| DRC | 0 violations | board_drc.rpt |
| Setup timing | WNS 12.833 ns；TNS 0 | board_timing.rpt |
| Hold timing | WHS 0.084 ns；THS 0 | board_timing.rpt |
| 資源 | 634 LUT、825 registers；0 BRAM／DSP | board_utilization.rpt |
| 實體腳位 | button_raw P16；LED T22；LVCMOS33 | board_io.rpt、board_export.log |
| 下載與 ISR | 初始值及按鍵後值均讀回 | board_program_run.log、board_after_button.log |

下載後重建與重現

進入 part3/repro 後，在 PowerShell 依序執行以下命令。工具預設路徑符合本機安裝位置；其他電腦可用 -VivadoRoot 與 -SdkRoot 指定各自的 2018.3 安裝目錄。所有生成檔預設位於 D:\hw2_rebuild。

.\run.ps1 -Action sim
.\run.ps1 -Action hardware
.\run.ps1 -Action sdk
.\run.ps1 -Action open
.\run.ps1 -Action wave-debounce
.\run.ps1 -Action wave-irq
# 連接並開啟板卡電源後
.\run.ps1 -Action program
.\run.ps1 -Action read

快速重現可先 prepare-prebuilt → sdk → program，使用隨附已驗證 BIT／HDF；完整重建則執行 sim → hardware → sdk。兩條路徑均須有正確工具與驅動。program 使用重建 workspace 中的 ELF，避免混用舊硬體與新程式。

| 資料夾 | 內容與用途 |
| --- | --- |
| src | C application、linker script、RTL、testbench、XDC |
| scripts 與 run.ps1 | 可搬移路徑的重建、模擬、波形開啟、下載與讀回 |
| prebuilt | 原始成功案例 BIT／HDF／ELF |
| evidence | 原始及本次重建測試紀錄 |
| 圖表與截圖 | 來源標記圖、Block Design 匯出、波形與其來源說明 |
| local_archive | 原始成功實作完整 ZIP；保留本機，Git 預設忽略 |

參考資料與結果追溯

UG585　Zynq-7000_TRM_(UG585)_261027_174830.pdf
定位：v1.12.1，2017/12/06；Ch 7、Ch 14、Appendix B

UG821　Zynq_7000_SoC_Software_Developers_Guide_(UG821)_261027_1747.pdf
定位：提供的 88 頁網頁列印版；PDF 頁 14–20

PG144　AXI_GPIO_LogiCORE_IP_Product_Guide_(PG144)_261027_174806.pdf
定位：提供的 181 頁網頁列印版；PDF 頁 146–157

板卡手冊　EGO-XZ7 硬體手冊 V1.2
定位：E-Elements；2017/03/25；印刷頁 26–27；Scribd 閱讀頁 27–28

板卡手冊網址：https://www.scribd.com/document/804631016/EGO-XZ7硬體手册V1-2

頁碼採上述實際檔案。PG144 與 UG821 是提供的網頁列印版，頁碼與原始排版 PDF 可能不同；SDK API 名稱與實際 driver 行為以 2018.3 BSP 原始碼核對。

| 實作重點 | 來源定位 | 檔案對照 |
| --- | --- | --- |
| IRQ 與高電位觸發 | UG585 頁 230–231 | main.c GIC trigger；BD IRQ 線 |
| Pending 與 mask | UG585 頁 1434；PG144 頁 147、154–157 | ButtonIsr；AXI GPIO testbench |
| BSP 與硬體匯出 | UG821 PDF 頁 14–20 | build_sdk.tcl；lscript.ld |
| 腳位與有效電位 | 板卡手冊頁 26–27，圖 22、表 15 | ego_xz7_v12.xdc；ACTIVE_LOW |
| 模擬與實板結果 | repro/evidence 各 log 與 JSON | testbench、WDB、VCD、JTAG 讀回 |

應用程式與原始成功案例保留一致；可攜腳本調整的是來源定位與輸出目錄。模擬中的門檻為 4 cycles，實板門檻為 1,000,000 cycles；不可將加速模擬的時間直接當作實板的 20 ms 或整體反應延遲。

附錄 Vivado 去彈跳波形視窗

圖 11　Vivado 2018.3 的 debounce_verified.wcfg 實際波形視窗，由使用者擷取並提供。畫面保留 clk、resetn、raw、sync1、sync2、count、pressed、pressed_low 及 0 至 1420 ns 時間範圍。

讀圖重點：raw 在約 120 至 220 ns 的短暫變化沒有使 pressed 變成 1；raw 在 380 ns 穩定按下後，pressed 在約 490 ns 更新。sync1 與 sync2 依時脈先後取樣，count 用來確認新電位已連續穩定到門檻。

放開前的短暫彈跳也被抑制；pressed 與 pressed_low 同時在約 1310 ns 回到 0，支持兩種輸入極性設定得到一致的邏輯結果。最後 resetn 拉低，檢查模組重置後回到未按下狀態。

本畫面來自已通過的 XSim 模擬，STABLE_CYCLES = 4；實板使用 1,000,000 cycles。左側 Value 是游標所在時刻的值，不能將最後顯示的 pressed = 0 誤解為整段模擬都沒有按下。

附錄 Vivado AXI GPIO 中斷波形視窗

圖 12　Vivado 2018.3 的 axi_gpio_irq_verified.wcfg 實際波形視窗，由使用者擷取並提供。畫面保留 raw、pressed、irq、AXI write address／data、read address／data 及 0 至 6.1 μs 時間範圍。

讀圖重點：短暫 raw 彈跳被過濾；第一次有效 pressed 上升後，irq 升高並維持，直到對 IPISR offset 0x120 的清除交易後才下降。pressed 維持 1 時，已清除的 irq 不會持續重觸發；放開產生另一次輸入變化中斷。

後段對 IPIER offset 0x128 寫 0 時遮蔽 IRQ；即使 pressed 再次變高，IRQ 仍保持低。恢復 enable 後送出 pending 事件，最後再由 IPISR 清除。awaddr、wdata 需配合 awvalid 與 AXI 握手判讀，不能只把位址線停留的值當作當下正在執行的寫入。

0x11C 是全域 enable，0x128 是 channel enable，0x120 是 status／TOW 清除。本 testbench 的 AXI master 用來測試 GPIO IP；本圖沒有模擬 ARM、GIC 或 C ISR，整條 CPU 中斷路徑另由實板紀錄驗證。